Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tiết 39

Bài 41 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT

BÀN LÀ ĐIỆN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Hiểu nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện - nhiệt.

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng của bàn là điện.

2. Thái độ

- Sử dụng được bàn là điện đúng yêu cầu kĩ thuật, an toàn và tiết kiệm điện năng.

3. Thái độ

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

4.Năng lực:

-Tự học, tự nghiên cứu; năng lực báo cáo, hợp tác, giải quyết vấn đề, thực hành

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Sgk, giáo án

- Hình vẽ 41.1

- 1 bàn là thật

2. Học sinh

- Sgk, vở ghi

III. Tiến trình dạy học

1.Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra

- Không kiểm tra

3. Bài mới.

A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

| HĐ của giáo viên | HĐ của học sinh | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Hoạt động 1: Tìm hiểu đồ dùng loại điện nhiệt - Y/ c HS đọc SGK trả lời câu hỏi. -? Dòng điện có những tác dụng gì ? - Nhận xét . - ?Đồ dùng loại điện nhiệt phụ thuộc vào tác dụng gì của dòng điện? -? Năng lượng đầu vào và đầu ra của đồ dùng điện nhiệt là gì ? - Nhận xét.Yêu cầu HS nêu nguyên lý làm việc. - Tìm hiểu điện trở dây ? Vì sao dây đốt nóng làm bằng chất có điện trở suất và chịu được nhiệt độ cao. - Nhậ xét. Giảng thêm Hoạt động 2: Tìm hiểu bàn là điện - Yêu cầu HS quan sát hình 41.1 và 41,2 Hỏi?. -? Chức năng dây đốt nóng trong bàn là điện là gì ? -? Nhiệt độ của dây đốt nóng niken-crom là bao nhiêu? -? Đế bàn là có chức năng gì? -? Nắp bàn là được làm bằng vật liệu gì? - Nhận xét, cho HS chốt lại cấu tạo chính của bàn là -? Nguyên lý làm việc của bàn là điện là gì ? - Chốt lại nguyên lý làm việc của bàn là. -? Nêu số liệu kĩ thuật và ý nghĩa -? Khi sử dụng bàn là điện cần chú ý điều gì ? - Nhận xét | - HS phát biểu tác dụng nhiệt, từ, phát sáng, H2, sinh lý. - Trả lời: tác dụng nhiệt - Năng lượng vào : Điện năng - Năng lượng ra : Nhiệt năng - Nêu nguyên lý làm việc. - Chất có điện trở suất lớn, do điện trở suất tỷ lệ thuận với R, P, đảm bảo yêu cầu là nhiệt toả ra lớn. - Lắng nghe. Ghi bài - HS quan sát tranh và trả lời - Trả lời: biến điện năng thành nhiệt năng. - Trả lời : khoảng 10000C -Trả lời tích nhiệt, duy trì nhiệt độ cao khi là . - Đồng thép mạ Crom. - Chốt lại cấu tạo của bàn là - HS phát biểu nguyên lý và ghi vào vở. - HS xem tài liệu và thực tế trả lời - Đọc SGK. Nắm ý trả lời | I. Đồ dùng loại điện nhiệt 1. Nguyên lý làm việc - Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng, biến điện năng thành nhiệt năng. 2. Dây đốt nóng a. Điện trở cảu dây đốt nóng ( ) b. Các yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng - Có điện trở suất lớn = 1,1.10-6 , chịu nhiệt cao 1000 1.100 0c II. Bàn là điện 1. Cấu tạo - Dây đốt nóng làm bằng Nikem crôm. - Vỏ làm bằng gang hoặc hợp kim Al đánh bóng hợac mạ Crôm - Nắp làm bằng Cu, thép mạ Crôm hoặc nhựa chịu nhiệt. - Đèn tín hiệu, Rơ le nhiệt, núm điều chỉnh nhiệt độ. 2. Nguyên lý làm việc - Khi dòng điện chạy qua dây đốt nóng toả nhiệt tích vào vào vỏ làm nóng bàn là. 3. Các số liệu kĩ thuật (SGK) 4. Sử dụng (SGK) |

3. Củng cố

- Giáo viên hệ thống lại bài

- 2 HS đọc ghi nhớ

- Còn thời gian yêu cầu HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài.

4. Dặn dò

- Học bài

- Xem trước bài 44

- Rút kinh nghiệm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................