| TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7 – ĐỀ 001 Năm học 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn:

Câu 1. Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

A. 4,3A	B. 3,8A	C. 5,5A	D. 4,5A

Câu 2. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

A. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

B. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

C. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

D. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch.

Câu 3. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

A. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn.

B. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.

C. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường.

D. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn.

Câu 4. Khi nối một quả cầu A có điện tích dương với một quả cầu B trung hòa điện thì:

A. Electron dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

B. Hạt nhân dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

C. Hạt nhận dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

D. Electron dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

Câu 5. Đơn vị nào sau đây dùng để đo cường độ dòng điện?

A. Vôn (V)	B. Ampe (A)	C. Oát (W)	D. Milivôn (mV)

Câu 6. Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 là I1= 0,5A, cường độ dòng điện qua bóng đèn 2 là I2= 0,5A. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng bao nhiêu?

A. I = 1,5A	B. I = 0,5A	C. I = 2A	D. I = 1A

Câu 7. Biểu thức nào sau đây là đúng khi dùng để tính cường độ dòng điện đối với đoạn mạch 2 đèn nối tiếp với nhau?

A. I = I1 = I2	B. I1 = I + I2	C. I = I1 + I2	D. I = I1 - I2

Câu 8. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Rađiô (máy thu thanh)	B. Nồi cơm điện

C. Tivi (máy thu hình)	D. Điện thoại di động

Câu 9. Đơn vị đo hiệu điện thế là:

A. Ampe	B. Jun	C. Niu – tơn	D. Vôn

Câu 10. Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợi tơ mảnh tại cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau. Vậy quả cầu B nhiễm điện gì?

A. Dương	B. Không nhiễm điện	C. Trung hòa điện	D. Âm

Câu 11. Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

A. Cường độ dòng điện	B. Tác dụng của dòng điện

C. Mức độ của dòng điện	D. Khả năng của dòng điện

Câu 12. Dùng vỏ nhựa bọc dây đồng là để:

A. Tăng tính thẩm mỹ cho dây điện.	B. Giúp dây dẫn điện tốt hơn.

C. Giúp vận chuyển dây điện dễ dàng hơn.	D. Cách điện và bảo vệ lõi đồng.

Câu 13. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi được chất khí?

A. Bóng đèn dây tóc	B. Bóng đèn của bút thử điện

C. Cầu chì	D. Bàn là

Câu 14. Đèn LED sáng là do:

A. Tác dụng phát sáng của dòng điện.	B. Tác dụng của nhiệt của dòng điện

C. Tác dụng hoá học của dòng điện.	D. Tác dụng từ của dòng điện.

Câu 15. Dòng điện KHÔNG có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm nóng dây dẫn	B. Làm tê liệt thần kinh

C. Hút các vụn giấy	D. Làm quay kim nam châm

Câu 16. Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào đây?

A. Nối hộp với cực dương của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập ti dung dịch muối bạc.

B. Nối hộp với cực âm của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung dịch muối bạc.

C. Nối một thỏi bạc với cực âm của nguồn điện và nối hộp với cực dương của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

D. Nốì một thỏi bạc với cực dương của nguồn điện và nối hộp với cực âm của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

Câu 17. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dụng cụ điện, người ta dùng:

A. Vôn kế mắc song song với dụng cụ điện đó	B. Ampe kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó

C. Vôn kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó	D. Ampe kế mắc song song với dụng cụ điện đó

Câu 18. Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt	B. Tác dụng sinh lí	C. Tác dụng hóa học	D. Tác dụng từ

Câu 19. Hiệu điện thế của mạng điện gia đình là 220V. Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện khác được sử dụng trong gia đình thường ghi 220V. Phải mắc mạch điện như thế nào để các dụng cụ này hoạt động bình thường?

A. Không thể mắc được	B. Song song và nối tiếp

C. Song song	D. Nối tiếp

Câu 20. Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử Oxi là 8 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử Oxi này là:

A. 16	B. 0	C. 8	D. 24

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Cho 4 vật A, B, C, D đều nhiễm điện đặt gần nhau. Biết vật A đẩy vật B nhưng hút vật C, vật B hút vật D.

a. Hỏi vật A hút hay đẩy D?

b. Biết rằng vật A thừa electron. Hãy xác định dấu điện tích của các vật A, B, C, D.

Câu 2: (3 điểm)

a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bộ nguồn điện (2 pin mắc nối tiếp), 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1, 1 khóa K và một số dây dẫn.

b. Khi khóa K đóng, xác định chiều dòng điện trong đoạn mạch theo quy ước.

c. Biết số chỉ của ampe kế là 0,5A. Tính cường độ dòng điện đi qua bóng đèn 1.

d. Biết số chỉ của vôn kế là 6V và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là U = 9V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2.

| TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7 – ĐỀ 002 Năm học 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn:

Câu 1. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Nồi cơm điện	B. Rađiô (máy thu thanh)

C. Điện thoại di động	D. Tivi (máy thu hình)

Câu 2. Dòng điện KHÔNG có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm nóng dây dẫn	B. Làm tê liệt thần kinh

C. Hút các vụn giấy	D. Làm quay kim nam châm

Câu 3. Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử Oxi là 8 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử Oxi này là:

A. 0	B. 16	C. 24	D. 8

Câu 4. Đơn vị đo hiệu điện thế là:

A. Vôn	B. Niu – tơn	C. Ampe	D. Jun

Câu 5. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dụng cụ điện, người ta dùng:

A. Vôn kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó	B. Ampe kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó

C. Vôn kế mắc song song với dụng cụ điện đó	D. Ampe kế mắc song song với dụng cụ điện đó

Câu 6. Đơn vị nào sau đây dùng để đo cường độ dòng điện?

A. Milivôn (mV)	B. Vôn (V)	C. Ampe (A)	D. Oát (W)

Câu 7. Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào đây?

A. Nốì một thỏi bạc với cực dương của nguồn điện và nối hộp với cực âm của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

B. Nối một thỏi bạc với cực âm của nguồn điện và nối hộp với cực dương của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

C. Nối hộp với cực dương của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập ti dung dịch muối bạc.

D. Nối hộp với cực âm của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung dịch muối bạc.

Câu 8. Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt	B. Tác dụng từ	C. Tác dụng sinh lí	D. Tác dụng hóa học

Câu 9. Hiệu điện thế của mạng điện gia đình là 220V. Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện khác được sử dụng trong gia đình thường ghi 220V. Phải mắc mạch điện như thế nào để các dụng cụ này hoạt động bình thường?

A. Song song	B. Không thể mắc được

C. Song song và nối tiếp	D. Nối tiếp

Câu 10. Khi nối một quả cầu A có điện tích dương với một quả cầu B trung hòa điện thì:

A. Hạt nhân dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

B. Electron dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

C. Electron dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

D. Hạt nhận dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

Câu 11. Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợi tơ mảnh tại cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau. Vậy quả cầu B nhiễm điện gì?

A. Dương	B. Không nhiễm điện	C. Âm	D. Trung hòa điện

Câu 12. Dùng vỏ nhựa bọc dây đồng là để:

A. Giúp dây dẫn điện tốt hơn.	B. Cách điện và bảo vệ lõi đồng.

C. Giúp vận chuyển dây điện dễ dàng hơn.	D. Tăng tính thẩm mỹ cho dây điện.

Câu 13. Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

A. Mức độ của dòng điện	B. Khả năng của dòng điện

C. Tác dụng của dòng điện	D. Cường độ dòng điện

Câu 14. Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

A. 4,3A	B. 5,5A	C. 3,8A	D. 4,5A

Câu 15. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

B. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch.

D. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

Câu 16. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi được chất khí?

A. Bàn là	B. Bóng đèn dây tóc

C. Cầu chì	D. Bóng đèn của bút thử điện

Câu 17. Biểu thức nào sau đây là đúng khi dùng để tính cường độ dòng điện đối với đoạn mạch 2 đèn nối tiếp với nhau?

A. I = I1 - I2	B. I1 = I + I2	C. I = I1 = I2	D. I = I1 + I2

Câu 18. Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 là I1= 0,5A, cường độ dòng điện qua bóng đèn 2 là I2= 0,5A. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng bao nhiêu?

A. I = 1,5A	B. I = 0,5A	C. I = 1A	D. I = 2A

Câu 19. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

A. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn.

B. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường.

C. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.

D. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn.

Câu 20. Đèn LED sáng là do:

A. Tác dụng từ của dòng điện.	B. Tác dụng hoá học của dòng điện.

C. Tác dụng của nhiệt của dòng điện	D. Tác dụng phát sáng của dòng điện.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Cho 4 vật A, B, C, D đều nhiễm điện đặt gần nhau. Biết vật A đẩy vật B nhưng hút vật C, vật B hút vật D.

a. Hỏi vật A hút hay đẩy D?

b. Biết rằng vật A thừa electron. Hãy xác định dấu điện tích của các vật A, B, C, D.

Câu 2: (3 điểm)

a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bộ nguồn điện (2 pin mắc nối tiếp), 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1, 1 khóa K và một số dây dẫn.

b. Khi khóa K đóng, xác định chiều dòng điện trong đoạn mạch theo quy ước.

c. Biết số chỉ của ampe kế là 0,5A. Tính cường độ dòng điện đi qua bóng đèn 1.

d. Biết số chỉ của vôn kế là 6V và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là U = 9V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2.

| TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7 – ĐỀ 003 Năm học 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn:

Câu 1. Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào đây?

A. Nối hộp với cực dương của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập ti dung dịch muối bạc.

B. Nối hộp với cực âm của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung dịch muối bạc.

C. Nốì một thỏi bạc với cực dương của nguồn điện và nối hộp với cực âm của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

D. Nối một thỏi bạc với cực âm của nguồn điện và nối hộp với cực dương của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

Câu 2. Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 là I1= 0,5A, cường độ dòng điện qua bóng đèn 2 là I2= 0,5A. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng bao nhiêu?

A. I = 1,5A	B. I = 2A	C. I = 1A	D. I = 0,5A

Câu 3. Đèn LED sáng là do:

A. Tác dụng của nhiệt của dòng điện	B. Tác dụng hoá học của dòng điện.

C. Tác dụng phát sáng của dòng điện.	D. Tác dụng từ của dòng điện.

Câu 4. Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

A. Khả năng của dòng điện	B. Cường độ dòng điện

C. Tác dụng của dòng điện	D. Mức độ của dòng điện

Câu 5. Biểu thức nào sau đây là đúng khi dùng để tính cường độ dòng điện đối với đoạn mạch 2 đèn nối tiếp với nhau?

A. I = I1 - I2	B. I1 = I + I2	C. I = I1 = I2	D. I = I1 + I2

Câu 6. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

A. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường.

B. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn.

C. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn.

D. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.

Câu 7. Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợi tơ mảnh tại cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau. Vậy quả cầu B nhiễm điện gì?

A. Không nhiễm điện	B. Dương	C. Âm	D. Trung hòa điện

Câu 8. Khi nối một quả cầu A có điện tích dương với một quả cầu B trung hòa điện thì:

A. Electron dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

B. Hạt nhân dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

C. Electron dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

D. Hạt nhận dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

Câu 9. Đơn vị đo hiệu điện thế là:

A. Jun	B. Ampe	C. Vôn	D. Niu – tơn

Câu 10. Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

A. 4,3A	B. 4,5A	C. 3,8A	D. 5,5A

Câu 11. Dùng vỏ nhựa bọc dây đồng là để:

A. Cách điện và bảo vệ lõi đồng.	B. Giúp dây dẫn điện tốt hơn.

C. Tăng tính thẩm mỹ cho dây điện.	D. Giúp vận chuyển dây điện dễ dàng hơn.

Câu 12. Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử Oxi là 8 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử Oxi này là:

A. 16	B. 24	C. 8	D. 0

Câu 13. Hiệu điện thế của mạng điện gia đình là 220V. Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện khác được sử dụng trong gia đình thường ghi 220V. Phải mắc mạch điện như thế nào để các dụng cụ này hoạt động bình thường?

A. Song song	B. Không thể mắc được

C. Song song và nối tiếp	D. Nối tiếp

Câu 14. Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng hóa học	B. Tác dụng nhiệt	C. Tác dụng từ	D. Tác dụng sinh lí

Câu 15. Dòng điện KHÔNG có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm tê liệt thần kinh	B. Làm quay kim nam châm

C. Làm nóng dây dẫn	D. Hút các vụn giấy

Câu 16. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dụng cụ điện, người ta dùng:

A. Vôn kế mắc song song với dụng cụ điện đó	B. Vôn kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó

C. Ampe kế mắc song song với dụng cụ điện đó	D. Ampe kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó

Câu 17. Đơn vị nào sau đây dùng để đo cường độ dòng điện?

A. Ampe (A)	B. Vôn (V)	C. Oát (W)	D. Milivôn (mV)

Câu 18. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch.

D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

Câu 19. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi được chất khí?

A. Bàn là	B. Bóng đèn của bút thử điện

C. Cầu chì	D. Bóng đèn dây tóc

Câu 20. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Rađiô (máy thu thanh)	B. Nồi cơm điện

C. Điện thoại di động	D. Tivi (máy thu hình)

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Cho 4 vật A, B, C, D đều nhiễm điện đặt gần nhau. Biết vật A đẩy vật B nhưng hút vật C, vật B hút vật D.

a. Hỏi vật A hút hay đẩy D?

b. Biết rằng vật A thừa electron. Hãy xác định dấu điện tích của các vật A, B, C, D.

Câu 2: (3 điểm)

a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bộ nguồn điện (2 pin mắc nối tiếp), 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1, 1 khóa K và một số dây dẫn.

b. Khi khóa K đóng, xác định chiều dòng điện trong đoạn mạch theo quy ước.

c. Biết số chỉ của ampe kế là 0,5A. Tính cường độ dòng điện đi qua bóng đèn 1.

d. Biết số chỉ của vôn kế là 6V và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là U = 9V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2.

| TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7 – ĐỀ 004 Năm học 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn:

Câu 1. Dùng vỏ nhựa bọc dây đồng là để:

A. Giúp vận chuyển dây điện dễ dàng hơn.	B. Cách điện và bảo vệ lõi đồng.

C. Tăng tính thẩm mỹ cho dây điện.	D. Giúp dây dẫn điện tốt hơn.

Câu 2. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

A. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch.

B. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

C. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

D. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

Câu 3. Đơn vị đo hiệu điện thế là:

A. Ampe	B. Jun	C. Vôn	D. Niu – tơn

Câu 4. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi được chất khí?

A. Bóng đèn dây tóc	B. Cầu chì

C. Bàn là	D. Bóng đèn của bút thử điện

Câu 5. Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

A. Cường độ dòng điện	B. Khả năng của dòng điện

C. Tác dụng của dòng điện	D. Mức độ của dòng điện

Câu 6. Khi nối một quả cầu A có điện tích dương với một quả cầu B trung hòa điện thì:

A. Hạt nhân dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

B. Hạt nhận dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

C. Electron dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

D. Electron dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

Câu 7. Đơn vị nào sau đây dùng để đo cường độ dòng điện?

A. Vôn (V)	B. Ampe (A)	C. Milivôn (mV)	D. Oát (W)

Câu 8. Biểu thức nào sau đây là đúng khi dùng để tính cường độ dòng điện đối với đoạn mạch 2 đèn nối tiếp với nhau?

A. I = I1 + I2	B. I1 = I + I2	C. I = I1 = I2	D. I = I1 - I2

Câu 9. Đèn LED sáng là do:

A. Tác dụng của nhiệt của dòng điện	B. Tác dụng hoá học của dòng điện.

C. Tác dụng phát sáng của dòng điện.	D. Tác dụng từ của dòng điện.

Câu 10. Hiệu điện thế của mạng điện gia đình là 220V. Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện khác được sử dụng trong gia đình thường ghi 220V. Phải mắc mạch điện như thế nào để các dụng cụ này hoạt động bình thường?

A. Song song	B. Nối tiếp

C. Song song và nối tiếp	D. Không thể mắc được

Câu 11. Dòng điện KHÔNG có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm tê liệt thần kinh	B. Làm nóng dây dẫn

C. Làm quay kim nam châm	D. Hút các vụn giấy

Câu 12. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Nồi cơm điện	B. Điện thoại di động

C. Rađiô (máy thu thanh)	D. Tivi (máy thu hình)

Câu 13. Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợi tơ mảnh tại cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau. Vậy quả cầu B nhiễm điện gì?

A. Không nhiễm điện	B. Trung hòa điện	C. Âm	D. Dương

Câu 14. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

A. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.

B. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn.

C. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường.

D. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn.

Câu 15. Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử Oxi là 8 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử Oxi này là:

A. 16	B. 8	C. 24	D. 0

Câu 16. Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 là I1= 0,5A, cường độ dòng điện qua bóng đèn 2 là I2= 0,5A. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng bao nhiêu?

A. I = 2A	B. I = 0,5A	C. I = 1A	D. I = 1,5A

Câu 17. Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng sinh lí	B. Tác dụng từ	C. Tác dụng nhiệt	D. Tác dụng hóa học

Câu 18. Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

A. 3,8A	B. 4,3A	C. 4,5A	D. 5,5A

Câu 19. Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào đây?

A. Nối hộp với cực âm của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung dịch muối bạc.

B. Nối một thỏi bạc với cực âm của nguồn điện và nối hộp với cực dương của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

C. Nốì một thỏi bạc với cực dương của nguồn điện và nối hộp với cực âm của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

D. Nối hộp với cực dương của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập ti dung dịch muối bạc.

Câu 20. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dụng cụ điện, người ta dùng:

A. Vôn kế mắc song song với dụng cụ điện đó	B. Ampe kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó

C. Ampe kế mắc song song với dụng cụ điện đó	D. Vôn kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Cho 4 vật A, B, C, D đều nhiễm điện đặt gần nhau. Biết vật A đẩy vật B nhưng hút vật C, vật B hút vật D.

a. Hỏi vật A hút hay đẩy D?

b. Biết rằng vật A thừa electron. Hãy xác định dấu điện tích của các vật A, B, C, D.

Câu 2: (3 điểm)

a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bộ nguồn điện (2 pin mắc nối tiếp), 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1, 1 khóa K và một số dây dẫn.

b. Khi khóa K đóng, xác định chiều dòng điện trong đoạn mạch theo quy ước.

c. Biết số chỉ của ampe kế là 0,5A. Tính cường độ dòng điện đi qua bóng đèn 1.

d. Biết số chỉ của vôn kế là 6V và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là U = 9V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2.

| TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7 – ĐỀ 005 Năm học 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm). Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn:

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là đúng khi dùng để tính cường độ dòng điện đối với đoạn mạch 2 đèn nối tiếp với nhau?

A. I = I1 + I2	B. I1 = I + I2	C. I = I1 - I2	D. I = I1 = I2

Câu 2. Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

A. Cường độ dòng điện	B. Mức độ của dòng điện

C. Tác dụng của dòng điện	D. Khả năng của dòng điện

Câu 3. Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

A. 4,5A	B. 4,3A	C. 3,8A	D. 5,5A

Câu 4. Đơn vị nào sau đây dùng để đo cường độ dòng điện?

A. Vôn (V)	B. Ampe (A)	C. Oát (W)	D. Milivôn (mV)

Câu 5. Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử Oxi là 8 nên khi trung hòa về điện thì tổng số electron của nguyên tử Oxi này là:

A. 8	B. 16	C. 24	D. 0

Câu 6. Hiệu điện thế của mạng điện gia đình là 220V. Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện khác được sử dụng trong gia đình thường ghi 220V. Phải mắc mạch điện như thế nào để các dụng cụ này hoạt động bình thường?

A. Nối tiếp	B. Song song

C. Không thể mắc được	D. Song song và nối tiếp

Câu 7. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi được chất khí?

A. Bóng đèn của bút thử điện	B. Bàn là

C. Bóng đèn dây tóc	D. Cầu chì

Câu 8. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Nồi cơm điện	B. Tivi (máy thu hình)

C. Điện thoại di động	D. Rađiô (máy thu thanh)

Câu 9. Đơn vị đo hiệu điện thế là:

A. Ampe	B. Jun	C. Vôn	D. Niu – tơn

Câu 10. Dùng vỏ nhựa bọc dây đồng là để:

A. Giúp vận chuyển dây điện dễ dàng hơn.	B. Giúp dây dẫn điện tốt hơn.

C. Cách điện và bảo vệ lõi đồng.	D. Tăng tính thẩm mỹ cho dây điện.

Câu 11. Dòng điện KHÔNG có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm nóng dây dẫn	B. Hút các vụn giấy

C. Làm quay kim nam châm	D. Làm tê liệt thần kinh

Câu 12. Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào đây?

A. Nối hộp với cực âm của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung dịch muối bạc.

B. Nối một thỏi bạc với cực âm của nguồn điện và nối hộp với cực dương của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

C. Nốì một thỏi bạc với cực dương của nguồn điện và nối hộp với cực âm của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

D. Nối hộp với cực dương của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập ti dung dịch muối bạc.

Câu 13. Khi nối một quả cầu A có điện tích dương với một quả cầu B trung hòa điện thì:

A. Hạt nhân dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

B. Electron dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

C. Electron dịch chuyển từ quả cầu A sang quả cầu B.

D. Hạt nhận dịch chuyển từ quả cầu B sang quả cầu A.

Câu 14. Trong bệnh viện, khi cấp cứu bệnh nhân có tim ngừng đập, bác sĩ hay sử dụng kĩ thuật sốc tim. Kĩ thuật này dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng hóa học	B. Tác dụng từ	C. Tác dụng nhiệt	D. Tác dụng sinh lí

Câu 15. Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 là I1= 0,5A, cường độ dòng điện qua bóng đèn 2 là I2= 0,5A. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng bao nhiêu?

A. I = 0,5A	B. I = 1A	C. I = 2A	D. I = 1,5A

Câu 16. Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợi tơ mảnh tại cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau. Vậy quả cầu B nhiễm điện gì?

A. Không nhiễm điện	B. Trung hòa điện	C. Dương	D. Âm

Câu 17. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

A. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường.

B. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.

C. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn.

D. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn.

Câu 18. Đèn LED sáng là do:

A. Tác dụng từ của dòng điện.	B. Tác dụng của nhiệt của dòng điện

C. Tác dụng hoá học của dòng điện.	D. Tác dụng phát sáng của dòng điện.

Câu 19. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dụng cụ điện, người ta dùng:

A. Vôn kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó	B. Ampe kế mắc nối tiếp với dụng cụ điện đó

C. Ampe kế mắc song song với dụng cụ điện đó	D. Vôn kế mắc song song với dụng cụ điện đó

Câu 20. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

B. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch.

D. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Cho 4 vật A, B, C, D đều nhiễm điện đặt gần nhau. Biết vật A đẩy vật B nhưng hút vật C, vật B hút vật D.

a. Hỏi vật A hút hay đẩy D?

b. Biết rằng vật A thừa electron. Hãy xác định dấu điện tích của các vật A, B, C, D.

Câu 2: (3 điểm)

a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 bộ nguồn điện (2 pin mắc nối tiếp), 2 bóng đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp, 1 ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1, 1 khóa K và một số dây dẫn.

b. Khi khóa K đóng, xác định chiều dòng điện trong đoạn mạch theo quy ước.

c. Biết số chỉ của ampe kế là 0,5A. Tính cường độ dòng điện đi qua bóng đèn 1.

d. Biết số chỉ của vôn kế là 6V và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là U = 9V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2.

| TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7 Năm học 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Kiểm tra kiến thức cơ bản thuộc các nội dung trọng tâm học kỳ II.

- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và kĩ năng trình bày các bài toán Vật lí.

- Giúp học sinh có tư duy vật lí và rèn kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

2. Năng lực: Tự học, tư duy sáng tạo, vận dụng liên hệ thực tế, vẽ hình, tính toán.

3. Phẩm chất: Đảm bảo tính trung thực, khách quan trong kiểm tra, đánh giá.

II. Ma trận đề

| Nội dung kiến thức | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  | Vận dụng cao |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |  |
| Sự nhiễm điện | 2 câu 0,5đ |  | 1 câu 0,25đ | 1 câu 1đ |  |  |  |  | 1,75 điểm |
| Dòng điện – Tác dụng của dòng điện | 4 câu 1,0đ | 1 câu 1đ | 2 câu 0,5đ |  | 2 câu 0,5đ |  |  |  | 3 điểm |
| Cường độ dòng điện – Hiệu điện thế | 2 câu 0,5đ | 1 câu 0,5đ | 2 câu 0,5đ |  | 1 câu 0,25đ | 1 câu 1,0đ |  |  | 2,75 điểm |
| Đoạn mạch nối tiếp – đoạn mạch song song | 2 câu 0,5đ |  | 1 câu 0,25đ | 1 câu 0,5đ | 1 câu 0,25đ | 1 câu 0,5đ |  | 1 câu 0,5đ | 2,5 điểm |
| Tổng | 4 điểm |  | 3 điểm |  | 2,5 điểm |  | 0,5 điểm |  | 10 điểm |

| TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7 Năm học 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN CHẤM:

I. Trắc nghiệm (5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm

Đáp án đề 001:

| Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  | 17 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  | 15 |  | 19 |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  | 20 |  |

Đáp án đề 002:

| Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  | 17 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  | 15 |  | 19 |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  | 20 |  |

Đáp án đề 003:

| Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  | 17 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  | 15 |  | 19 |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  | 20 |  |

Đáp án đề 004:

| Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  | 17 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  | 15 |  | 19 |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  | 20 |  |

Đáp án đề 005:

| Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn | Câu | Chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  | 17 |  |
| 2 |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  |
| 3 |  | 7 |  | 11 |  | 15 |  | 19 |  |
| 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 |  | 20 |  |

II. Tự luận (5 điểm):

| Câu | Đáp án | Biểu điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 1 (2 điểm) | a. A hút D b. A thừa electron => A nhiễm điện (-) A đẩy B => B nhiễm điện (-) A hút C => C nhiễm điện (+) A hút D => D nhiễm điện (+) | 0,5 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm |
| Câu 2 (3 điểm) | a. Vẽ đúng, đủ các thiết bị có trong mạch b. Xác định đúng chiều dòng điện c. Vì đoạn mạch mắc nối tiếp (Đ1 nt Đ2) → I = I1 = I2 = 0,5A d. Vì đoạn mạch mắc nối tiếp (Đ1 nt Đ2) → U = U1 + U2 => U2 = U – U1 = 9 – 6 = 3V | 1 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm |

| Người ra đề Nguyễn Hồng Nhung | Tổ trưởng Nguyễn Thị Lan Anh | BGH duyệt Nguyễn Thị Thanh Huyền |
| --- | --- | --- |